ÇİFT DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Çoğunlukla değişken hızlı sürücülerde bulunan elektrikli bir cihazdır. İleri dönüştürücü ve ters dönüştürcü tarafından AC düzeltmesinden polarite DC'yi almak için bir güç elektroniği kontrol sistemidir. Çift dönüştürücüde, iki dönüştürücü arka arkaya birbirine bağlanır.

Köprülerden biri doğrultucu olarak çalışır (AC'yi DC'ye dönüştürür), diğer yarım köprü inverter olarak çalışır (DC'yi AC'ye dönüştürür) ve yaygın olarak bir DC yüküne bağlanır. Burada iki dönüştürme işlemi aynı anda gerçekleşir, bu nedenle çift dönüştürücü olarak adlandırılır. Çift dönüştürücü dört bölgeli çalışma sağlayabilir.

Çift dönüştürücüler idealdir, yani herhangi bir dalgalanma içermeyen saf DC çıkış terminalleri üretirler.Her iki dönüştürücünün, bir diyot ile seri olarak bağlanan kontrol edilebilir bir doğrudan voltaj kaynağı olduğu varsayılır.Burada Diyot D1 ve D2, dönüştürücülerin tek yönlü akım akış özelliklerini temsil eder. Bununla birlikte, akımın yönü herhangi bir şekilde olabilir. Dönüştürücü 1'in ortalama çıkış voltajının V01 ve dönüştürücü 2'nin V02 olduğunu varsayalım. İki dönüştürücünün çıkış voltajını aynı polarite ve büyüklükte yapmak için tristörlerin tetikleme açıları kontrol edilmelidir.

TEK FAZLI ÇİFT YÖNLÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Bu tip dönüştürücünün kaynağı tek fazlı besleme olacaktır. Bu dönüştürücüde iki tane birbirine ters paralel baglı iki dönüştürcüden oluşur. Bu uygulama 15 KW kadar olan dc motor sürme uygulamalarında kullanılır. Dönüştürücünün dolaşım dışı çalışma modunda olduğunu düşünün. Birinci  dönüştrücü doğrultucu olarak çalışır. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülür daha sonra filtre uygulanarak yüke verilir.

1 nolu dönüştürücü için  Vt=2 Vmπ cosα1             0≤α1≤π

2 nolu dönüştürücü için  Vt=2 Vmπ cosα2             0≤α2≤π

α1+α2= π

- 1 nolu dönüştürücüde 1. bölgede ileri yönlü motor çalışma sağlanır   α1<90° olmalıdır

- 1 nolu dönüştürücüde 4. Bölgede ileri yönlü rejeneratif frenleme modunda çalışma sağlanır   α1>90° olmalıdır.

- 2 nolu dönüştürücüde 3. Bölgede geri yönlü motor çalışma sağlanır   α2<90° olmalıdır

- 2 nolu dönüştürücüde 2. Bölgede geri yönlü rejeneratif frenleme modunda çalışma sağlanır   α2>90° olmalıdır

3 FAZLI ÇİFT YÖNLÜ DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

Yüksek güçlü uygulamalarda tek fazlı çift dönüştürücüler yerine üç fazlı çift dönüştürücülr kullanılır. Düşük THD, dengeli üç faz giriş akımıgibi avantajları vardır. Birbirine ters paralel bağlı iki adet üç fazlı tam kontrollü köprü dönüştürücüden oluşur. Dönüştürücülerin biri 3 fazlı AC kaynağı DC dönüştürür üç fazlı doğrultucu kullanılır. Dönüştürücünün yapısı tek fazlı çift dönüştürücü ile aynıdır. Üç fazlı doğrultucunun çıkışı filtreye beslenir ve filtrelendikten sonra saf DC yüke beslenir. Sonunda, yükten gelen besleme ters çevrilen son köprüye verilir.Diger dönüştürücü ise inverter olarak çalışır ve DC skımı 3 fazlı AC'ye dönüştürür.

1 nolu dönüştürücüde 1. Ve 4.bölgede çalışma sağlanır. 2 nolu dönüştürücüde 3. ve 2.bölgede çalışma sağlanır. Bu uygulamayı 2MW a kadar olan motor sürme uygulamalarında kullanbiliriz.

1 ve 2 nolu dönüştürücüler için ortalama çıkış voltajı;

Vt=3 Vmlπ cosα1             0≤α1≤π

Vf=3 Vmlπ cosα1             0≤αf≤π

α1+α2= π

İki yönlü dönüştürcülerin kullanıldığı yerler;

- DC motorların yönü ve hız kontrolü.

- Tersinir DC'nin gerekli olduğu her yerde uygulanabilir.

- Endüstriyel değişken hızlı DC sürücüler.

ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Soru 1: Bir fazlı iki yönlü dönüştürücü 220V 50Hz lik AC kaynakla beslenmektedir. Tristörün tetikleme acısı  α1 =30˚ ve α2 =150˚. Yükün direnci 15 ohm. Maksimum sirkülasyon akımı 10,5 A olduğuna göre;

- Endüktansın değeri nedir?

- Dönüştürücünün maksimum akımı nedir?

Çözüm:

- Vm=2 x 220=311.12 V

α1 =30˚, α2 =150˚ ve ω=100π

Sirkülasyon akımının maksimum olduğu değer ωt = 2 π anında olur

lr=2VmωLrcosωt-cosα1

Lr=2 x 311,12 x  cos2π-cos30100π x lr=2 x 311,12 x  1-0,886100π x 10,5

Lr=0,0252 H

- Maksimum yük akım 311.12/15= 20.74 A

1.dönüştürücünün maksimum akımı ile yük akımının maksimum değerinin toplamı maksimum sirkülasyon akımını verir.

1.dönüştürücünün maksimum akımı:  10,5 + 20,74 = 31,24 A

Soru 2:  3 fazlı çift yönlü dönüştürcü 400 V 50H lik kaynakla beslenmektedir. Endüktansın değer 60 mH. Sirkülasyon akımının ωt=0˚,   ωt=30˚,   ωt=90˚  için bulunuz. Tristörlerin tetikleme açısını 0˚ olarak kabul ediniz. Ayrıca sirkülasyon akımının maksimum değerini bulunuz.

- Vm=23 x 400=326,56V

ωLr=2π x50 60x10-3=18,85 ohm

lr=3VmωLrsinωt-30-sinα1

ωt=0 ,   α1=0 için,

lr=3x326,5618,85sin(-30)-sin0=-25,99 A

ωt=30 ,   α1=0 için,

lr=3x326,5618,85sin(0)-sin0=0 A

ωt=90 ,   α1=0 için,

lr=3x326,5618,85sin(60)-sin0=45 A

- Sirkülasyon akımının maksimum değeri ωt=120 olduğunda gerçekleşir.

ωt=120 ,   α1=0 için,

lr=3x326,5618,85sin(90)-sin0=51,97 A

Soru 3: 3 fazlı 400 V gerilimle beslenen 50 H frekanslı dalgalanama miktarı 15 olan AC kaynakla beslenen  iki dönüştürücü kullanılarak dört bölgeli çalışma sağlayan dc motor kontrolü yapılmaktadır. Kontrolü yapılan motor Ea=220V Ia=30A, N=1500 rpm verilerine sahiptir.

1.adım Doğrultucu mod da çalışma için;

Toplam Dc voltaj Edcα =220+ 220 x 0,15 =253 V

3 fazlı tam dalga dönüştürücü için;

Edcα = 1,35 x Eac cos α1		Eac= AC gerilimin rms değeri

253 = 1,35 x 400 x cos α1

cos α1	=   0,469

α1 = 62˚

AC hat akımı;

Iac = 0,817 x Idc = 0,817 x 30 = 24,51 A

Pac=3 x Eac x Iac= 3 x 400 x 24,51=16,98 kW

Pac=1,05 x Pdc

Pdc=Pac1,05 = 16,981,05=16,17 kW

2.adım;

Lc endüktansının akım limiti    Lc=2x1,35xEac6 x ω x  Iripplex17+15

3fazlı tam dalga dönüştürücüler için ;

Iripple=Id0,5=300,5 6 A

Lc=2x1,35x4006 x 2π x 50 x  6 x17+15=33 mH

3.adım

Tetikleme acısı;  α2 = 180˚-  α1 =180˚ -  62˚ = 118˚

Voltaj genişliği PIV=22 x Iac = 22 x 24,51=69,32 A

1.dönüştürücünün ortalama çıış votajı;

Vdc1=2Vmπcosα1

2.dönüştürücünün ortalama çıış votajı;

Vdc2=2Vmπcosα2

2Vmπcosα1=- 2Vmπcosα2

cosα1=- cosα2

α1+α2=180

lsir=2VmωLrcosωt-cosα1

Soru 4: 3 fazlı tam köprü dönüştürücü 3 fazlı 50Hz kaynak endüktansı 5 mH olan  kaynakla beslenmektedir Yük akımı 20 A dir. Yğk sabit olduğunda dc voltaj 400 V lık kaynaktan beslenmektedir iç direnci 1 ohm dur. Tristörlerin tetikleme acısını ve üst üste binem acısın bulunuz.

Dc kaynak şarj durumundaki bir batarya olabilir.

Dönüştürücünün çıkış voltajı Vo=400 +20 x1 =420 V

Vo=3Vmlπcosα  - 3ωLsπ Io

420=3x400x2πcosα  -  3x 2πx50x51000

α=33,58˚

420=3x400x2πcos(α+μ)  +  3x 2πx50x51000 x 20

(α+μ)  =42,78˚

μ=9,2˚

DÖRT BÖLGELİ DC KIYICI İLE MOTOR KONTROLÜ

E tipi kıyıcının (4 bölgeli kıyıcı) aşağıda Resim-1’de verilen  vo-io ekseninde 4 çalışma bölgesi gösterilmiştir.

vo : çıkış geriliminin ortalaması

io : çıkış akımının ortalaması

Resim-1: 4 bölgeli çalışma

Resim-2’de 4 bölgeli kıyıcıya ait devre şeması verilmiştir. Burada motor, kıyıcının yükü olarak bağlanmıştır.

Ra: Motor sargı direnci

La: Motor sargı endüktansı

Eb: Ters elektro motor kuvveti

Resim-2: 4 bölgeli DC kıyıcı devre şeması

- 1. Bölgede Çalışma

- S1 ve S4 İletimde

Resim-3’te verilen eşdeğer devre şemasından da görüleceği üzere, S1 ve S4 anahtarı aktif iken çıkış gerilimi vo  pozitif ve çıkış akımı io da pozitiftir. Burada güç akışı kaynaktan motora doğrudur ve motor sargı endüktansı enerjiyi depolar, motor referansa göre ileri yönde döner. Buna ileri yönde motor çalışma denir.

Resim-3: ileri yönde motor çalışma

- D2 ve S4 İletimde

Resim-4’te verilen eşdeğer devre şemasından da görüleceği üzere, D2 ve S4 anahtarı aktif iken motor bağlantı uçlarına gerilim uygulanmaz, kaynaktan güç çekilmez motor sargı endüktansında biriken enerji kullanılır. Buna serbest geçiş aralığı denir. Bu çalışma anında motor akımı pozitiftir, motor pozitif yönde döner.

Resim-4: ileri yönde motor çalışma serbest geçiş

- 2. Bölgede çalışma

- S2 ve D4 iletimde

Resim 5’te verilen eşdeğer devre şemasını incelerken motorun ileri yönde çalıştığı kabul edilecektir. Burada S2 anahtarı ve D4 diyodunun aktif olduğu durumda çıkış gerilimi vo=0 ve Eb ters elektromotor kuvvetinden dolayı çıkış akımı io negatif yönde olacaktır. Bu sebeple elektrik makinesi generatör olarak çalışmaktadır ve motor sargı endüktansı enerji depolar.

5: ileri yönde frenleme

- D1 ve D4 iletimde

Resim-6’da verilen eşdeğer devre incelenirse, burada S2 anahtarı kesim modundadır. D1 ve D4 diyotları iletime geçecektir. Burada çıkış gerilimi vo  pozitif ve çıkış akımı io negaiftir. Motor sargı endüktansında biriken enerji şebekeye aktarılır. Burada güç akışı yükten, kaynağa doğrudur. Bu çalışma moduna ileri yönde frenleme adı verilir.

6: ileri yönde frenleme

- 3. Bölgede Çalışma

- S3 ve S4 İletimde

Resim-7’de verilen eşdeğer devreden de görüleceği üzere, S3 ve S4 iletimde iken ters elektro motor kuvveti negatiftir yönde olacaktır. Çıkış gerilim ve çıkış akımı io negatiftir, yük akışı kaynaktan yüke doğrudur. Motor sargı endüktansı enerji depolayacaktır ve motor ters yönde dönecektir. Buna geri yönde motor çalışma denir.

7: geri yönde motor

- S2 ve D4 iletimde

Resim-8’de verilen eşdeğer devreden de görüleceği üzere, S3 kesimde, S2 ve D4 iletimde iken ters elektro motor kuvveti negatiftir yönde olacaktır. Çıkış gerilimi vo =0’dır ve çıkış akımı io negatiftir, kaynaktan yüke doğru bir yük akışı bulunmamaktadır. Motor sargı endüktansında depolanan enerji harcanacak ve motor ters yönde dönecektir. Buna da geri yönde motor çalışma denir.

8: geri yönde motor

- 4. Bölgede Çalışma

- S4 ve D2 İletimde

Resim-9’da verilen eşdeğer devreden de görüleceği üzere, S4 ve D2 iletimde iken ters elektro motor kuvveti negatiftir yönde olacaktır. Burada motorun geri yönde çalıştığını kabul edelim. S4 ve D2 iletimde iken, çıkış gerilimi vo= 0 ve Eb çıkış akımını io pozitif olmasını sağlar. Elektrik makinası generatör olarak çalışır ve sargı endüktansı enerji depolar

Resim-9: geri yönde frenleme

Resim-10’da verilen eşdeğer devre incelenirse, burada S3 anahtarı kesime geçtiğinde, D1 ve D4 diyotları iletime geçecektir. Burada çıkış gerilimi vo  negatif ve çıkış akımı io pozitif olacaktır. Motor sargı endüktansında biriken enerji D2 ve D3 diyotları üzerinden şebekeye aktarılır. Burada güç akışı yükten, kaynağa doğrudur. Bu çalışma moduna geri yönde frenleme adı verilir.

Resim-10: geri yönde frenleme

DÖRT BÖLGELİ KIYICI DEVRE

Aşagıdaki şekilde E şeklindeki kıyıcı güç devresi görülmektedir. 4 bölgeli kıyıcı C şekilindeki iki kıyıcının paralel kombinasyonu ile oluşturulur.

CH4 anahtarı kesimde iken paralel bağlı onan D4 diyodu kısa devredir ve üzerinden akım geçer. CH3 anaharı kapalı iken CH4 anahtarı kısa devre edilmiştir.

CH4 anahtarı iletimde, CH3 anahtarı kesimde iken;  CH1 ve CH2 anahtarları  E0 geriliminin her zaman pozitif olmasını ve I0 akımının iki yönlü olmasını sağlarlar. Yani 1. ve 2. bölgede motor çalışmayı gerçekleştirmemizi sağlarlar. Diğer taraftan CH2 iletimde, CH1 anahtarı kesimde iken; CH3 veCH4 E0 geriliminin negatif ve I0 akımının iki yönlü olmasını sağlarlar yani 3. ve 4. bölgede çalışma gerçekleşir.

CH1 ve CH4 anahtarları iletimde olduğu durumda E0  ve I0  değerleri pozitif olur. Birinci bölgede çalışma sağlanır.

CH1 ve CH4 anahtarları kesimde olduğu durumda D3 ve D2 diyotları iletime girer ve  I0 pozitif ve E0  negatif değer alır. Dördüncü bölgede çalışma sağlanır.

CH2 ve CH3 anahtarları iletimde olduğu durumda E0  ve I0  değerleri negatif olur. Üçüncü bölgede çalışma sağlanır.

CH2 ve CH3 anahtarları kesimde olduğu durumda D1 ve D4 diyotları iletime girer ve E0  pozitif ve I0 negatif değer alır. Dördüncü bölgede çalışma sağlanır.

Bölgeli çalışma devresi ileri ve geri yönlü olmak üzere iki köprünün birleşiminden oluşur. CH1 CH4 gibi anahtarlama elemanları ileri köprü dönüştürücüyü oluşturur ve energi kaynaktan yüke doğru akar ve yük beslenir. D1 ve D4 diyotları ise geri yönlü köprü dönüştürücü elemanlarıdır.Enerjinin yükten kaynağa doğru akmasını sağlarlar.

İleri yönlü Motor çalışma

CH1 ve CH4 anahtarları iletimde olduğu durumda yük gerilimi kaynak akımına eşit olur (Va=Vs) ve yükten İa akım geçer.  Hem çıkış gerilimi hemde yük akımı pozitif değer alır. CH4 anahtarı kesime girerse onun serbest geçiş diyodu olan D4 diyodu iletime girer. Bu şekilde birinci bölgede hem çıkış gerilimi hemde yük akımı kontrol edilebilir.

İleri yönlü Frenleme Modu

CH2 çalışır durumda ve diğer üç anahtar kapalı tutulacaktır. CH2 negatif olduğu için indüktör L'den akmaya başlar. CH2, E ve D4. CH2 anahtarı iletimde enerji endüktansada depolanır. CH2 kapalıyken akım, D1 ve D4 diyotları aracılığıyla akım kaynağa doğru akar. Burada  Vs kaynak voltajı (E + L.di / dt) daha fazla olacaktır. Güç yükten kaynağa doğru geri beslendiğinden, ikinci bölgede çalışma sağlanmış olacaktır.

Geri yönlü Motor çalışma Modu

CH1 anahtarı kapalı tutulacak, CH2 anahtarı açık olacak ve CH3 anahtarı  çalıştırılacaktır. Bu  çalışmada yükün uçlarındaki gerilim polaritesi ters çevrilmelidir. CH3 anahtarı açıkken, yüküne gerilimi kaynak Vs gerilimine eşit olur ve yük akımının değeri negatif olur. CH3 anahtarı kesime girdiğinde CH ve D4 elemanları iletimdedir.Bu yollan çıkış voltajı Va ve Yük akımı İa 3. çalışma bçlgesinde kontrol edilir.

Geri yönlü Frenleme Modu

CH4 çalıştırılacak ve CH1, CH2 ve CH3 kapalı olacaktır. Kıyıcı CH4 açıldığında pozitif akım CH4anahtarı ve D2diyodu üzerinden yüke doğru akmaya başlar ve L endüktansında enerji depolanır. CH4 kapatıldığında akım, D2 ve D3 diyotları aracılığıyla kaynağa geri döner, yük gerilimi negatif olduğur, ancak yük akımı pozitif olduğu için işlem dördüncü bölgededir. Güç yükten kaynağa geri döndüğünden geri yönlü frenleme modunda çalışma sağlanır.

Soru 5:  4 bölgeli kıyıcı devre ile dc motor kontrolü yapılmaktadır.  Motor direnci R=1 ohm, L=10mH dir.200V dc kaynakla beslenmektedir. Motor akımı 10A iken

- Eb =150 V iken kıyıcı devrenin doluluk oranı,

- Eb = -110 V iken kıyıcı devrenin doluluk oranını bulunuz.

Eo=2 Edc α-0,5

- io= Eo-EbR=2 Edc α-0,5-EbR

10= 2 x200x α-0,5-1500,1

α=0,876

α>0,5  oldugundan dolayı ileri yönlü motor çalışma modunda çalışır.

- io= Eo-EbR=2 Edc α-0,5-EbR

10= 2 x200x α-0,5-1100,1

α=0,228

α<0,5  oldugundan dolayı geri yönlü motor çalışma modunda çalışır.

Soru 6:  Tek Bölgeli dc kıyıcı devresinde yükün direnci 10ohm ve giriş voltajı 230V dur. Kıyıcının frenkansı 1kHz ve Ton=0,4ms dir. Ortalama yük akımını ve çıkış gücünü bulunuz.

Doluluk oranı:	k=0,4

Ortalama yük akımı:	 Vo=Vs x k

Vo = 230 x 0,4 = 92V

Ortalama yük akımı:	 Io,av =Vo/R

Io,av = 92/10 = 9,2 A

Çıkış güçü:	Po=(Vor )2/R

Vor=Vs k=230x0,4=145,46V

Po=145,46 2/10 =2115,85 W

Soru 7:   H köprü bağlantılı dc-dc kıyıcı devre ile direnci 10 ohm , endüktansı 50mH, ve back EMF değeri 55V olan motor beslenmektedir. Kaynak gerilimi 340V dur. Kıyıcı devrenin çalışma frekansı 200Hz ve doluluk oranı 0,25dir. Ortalama çıkış voltajı ve T1 anahtarının iletimde kalma süresini, rms çıkış voltajı ve ac voltaj dalgalanmasını, ortalama çıkış akımını ve kaçıncı bölgede çalışma gerçekleştiğini Motor tarafından üretilen elektriksel gücübulunuz. Ayrıca yük akımı yarıya düşürüldüğündeki doluluk oranını çıkış gücünü, gerilimini ve elektriksel gücü bulunuz?

- Ortalama çıkış voltajı ve T1 anahtarının iletimde kalma süresini

Tperiyot=1f =12005 ms

Vo=2λ-1Vs=214 -1x340=-170V

Ton=2λT=2x14x52=1,25 ms

Tof=5-1,25=3,75 ms

T1 ve T4 1,25ms iletimde kalırken, T2 ve T3 anahtarları 3,75 ms iletimde kalırlar.

- Rms çıkış voltajı ve ac voltaj dalgalanması

Vrms=1-2λ x Vs=1-214  x 340=240 V

Vripple=2 x Vs x λ1-2λ=2  x 340x 14 1-214 =170V

- Ortalama çıkış akımını ve kaçıncı bölgede çalışma gerçekleştiğini bulunuz.

Io=Vo-ER =2λ-1Vs-ER =214 -1x340-5510 =-22,5 A

Vo=-170V ,   Io=-22,5 A  olduğundan ve ikisininde değerleri negatitif olmasından dolayı 3. Bölgede çalışma gerçekleşir.

- Motor elektriksel güç

PE=Io  x E=55 x -22,5= -1237,5 W

- λ=0,415  olduğunda ortalama çıkış akımı

Io=Vo-ER =2λ-1Vs-ER =2x0,415-1x340-5510 =-11,25 A

Vo=E+RxIo=55-11,25x10=-57,5A

Doluluk oranı tekrar hesaplanır;

λ=12 1+VoVs =12 1+-57,5340 =0,415

T1 ve T4 anahtarlarının iletimde olduğu süre;

Ton=2λT=2x0,415x52=2,07 ms

PE=Io  x E=55 x -11,25= -618,75 W